元件库元件名称及中英对照

AND 与门 
ANTENNA 天线 
BATTERY 直流电源 
BELL 铃,钟 
BVC 同轴电缆接插件 
BRIDEG 1 整流桥(二极管) 
BRIDEG 2 整流桥(集成块) 
BUFFER 缓冲器 
BUZZER 蜂鸣器 
CAP 电容 
CAPACITOR 电容 
CAPACITOR POL 有极性电容 
CAPVAR 可调电容 
CIRCUIT BREAKER 熔断丝 
COAX 同轴电缆 
CON 插口 
CRYSTAL 晶体整荡器 
DB 并行插口 
DIODE 二极管 
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 
DIODE VARACTOR 变容二极管 
DPY_3-SEG 3段LED 
DPY_7-SEG 7段LED 
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) 
ELECTRO 电解电容 
FUSE 熔断器 
INDUCTOR 电感 
INDUCTOR IRON 带铁芯电感 
INDUCTOR3 可调电感 
JFET N N沟道场效应管 
JFET P P沟道场效应管 
LAMP 灯泡 
LAMP NEDN 起辉器 
LED 发光二极管 
METER 仪表 
MICROPHONE 麦克风 
MOSFET MOS管 
MOTOR AC 交流电机 
MOTOR SERVO 伺服电机 
NAND 与非门 
NOR 或非门 
NOT 非门 
NPN NPN三极管 
NPN-PHOTO 感光三极管 
OPAMP 运放 
OR 或门 
PHOTO 感光二极管 
PNP 三极管 
NPN DAR NPN三极管 
PNP DAR PNP三极管 
POT 滑线变阻器 
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器 
RES1.2 电阻 
RES3.4 可变电阻 
RESISTOR BRIDGE   桥式电阻 
RESPACK   电阻 
SCR 晶闸管 
PLUG   插头 
PLUG AC FEMALE 三相交流插头 
SOCKET   插座 
SOURCE CURRENT 电流源 
SOURCE VOLTAGE 电压源 
SPEAKER 扬声器 
SW   开关 
SW-DPDY   双刀双掷开关 
SW-SPST   单刀单掷开关 
SW-PB 按钮 
THERMISTOR 电热调节器 
TRANS1 变压器 
TRANS2 可调变压器 
TRIAC   三端双向可控硅 
TRIODE   三极真空管 
VARISTOR 变阻器 
ZENER   齐纳二极管 
DPY_7-SEG_DP 数码管 
SW-PB 开关

元件名称 中文名 说明 
7407 驱动门   
1N914 二极管   
74Ls00 与非门   
74LS04 非门   
74LS08 与门   
74LS390 TTL 双十进制计数器   
7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码 
7SEG 3-8译码器电路

BCD-7SEG转换电路   
AlterNATOR 交流发电机   
AMMETER-MILLI mA安培计   
AND 与门   
BATTERY 电池/电池组   
BUS 总线   
CAP 电容   
CAPACITOR 电容器   
CLOCK 时钟信号源   
CRYSTAL 晶振

Compim 串口
D-FLIPFLOP D触发器   
FUSE 保险丝   
GROUND 地   
LAMP 灯   
LED-RED 红色发光二极管   
LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符，有8位数据总线D0-D7，RS，R/W，EN三个控制端口（共14线），工作电压为5V。没背光，和常用的1602B功能和引脚一样（除了调背光的二个线脚） 
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器   
LOGICPROBE 逻辑探针   
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态 
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态 
LOGICTOGGLE 逻辑触发   
MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开 
MOTOR 马达   
OR 或门   
POT-LIN 三引线可变电阻器   
POWER 电源   
RES 电阻   
RESISTOR 电阻器   
SWITCH 按钮 手动按一下一个状态 
SWITCH-SPDT 二选通一按钮   
VOLTMETER 伏特计   
VOLTMETER-MILLI mV伏特计   
VTERM 串行口终端   
Electromechanical 电机   
Inductors 变压器   
Laplace Primitives 拉普拉斯变换   
Memory Ics   
Microprocessor Ics   
Miscellaneous 各种器件

AERIAL-天线；ATAHDD；ATMEGA64；BATTERY；CELL；CRYSTAL-晶振；FUSE；METER-仪表； 
Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟，不表示具体型号，只用于仿真，没有PCB 
Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管，LED，液晶等等 
PLDs & FPGAs   
Resistors 各种电阻   
Simulator Primitives 常用的器件   
Speakers & Sounders   
Switches & Relays 开关，继电器，键盘   
Switching Devices 晶阊管   
Transistors 晶体管（三极管，场效应管）   
TTL 74 series   
TTL 74ALS series   
TTL 74AS series   
TTL 74F series   
TTL 74HC series   
TTL 74HCT series   
TTL 74LS series   
TTL 74S series   
Analog Ics 模拟电路集成芯片   
Capacitors 电容集合   
CMOS 4000 series   
Connectors 排座，排插   
Data Converters ADC,DAC   
Debugging Tools 调试工具   
ECL 10000 Series 各种常用集成电路

常用的器件名称：

CRYSTAL：晶振

AT89C51：单片机

RES：电阻

RX8：8排电阻

PULLUP：上拉电阻

CAP：电容

CAP-ELEC：电解电容

LED-GREEN：绿色发光二极管

LED-RED：红色发光二极管

7SEG-COM-AN-GRN：带公共端共阳极七段绿色数码管

7SEG-COM-CAT-RED：带公共端共阴极七段红色数码管

7SEG-BCD-GRN：七段BCD绿色数码管

7SEG-MPX4-CA-GRN：四个七段共阴绿色数码管

SPEAK：扬声器

BUTTON：按钮

POWER、GROUND：电源、地

cc表示共阴极的ac是共阳极的

ISIS的介绍

Proteus ISIS的介绍

专业技术   2009-07-30 20:44    阅读720    评论2

字号： 大大 中中 小小

- Proteus ISIS的介绍

Proteus具有和其他EDA工具一样的原理图编辑、印刷电路板(PCB)设计及电路仿真功能，最大的特色是其电路仿真的交互化和可视化，如图2-1所示。通过Proteus软件的VSM(虚拟仿真模式)，用户可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路、单片机及外围元器件等电子线路进行系统仿真。  　   Proteus软件由ISIS和ARES两部分构成，其中ISIS是一款便捷的电子系统原理设计和仿真平台软件，ARES是一款高级的PCB布线编辑软件。

图2-1  交互可视化的电子线路仿真

Proteus ISIS是一种操作简便而又功能强大的原理图编辑工具，它运行于Windows操作系统上，可以仿真、分析各种模拟器件和集成电路，该软件的特点有：

● 实现了单片机仿真和SPICE电路仿真的结合。具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统仿真、RS232动态仿真、I2C调试器、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真等功能；有各种虚拟仪器，如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。

● 支持主流单片机系统的仿真。目前支持的单片机类型有68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、PIC18系列、Z80系列、HC11系列以及各种外围芯片。

● 提供软件调试功能。在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能，同时可以观察各个变量、寄存器等的当前状态，因此在该软件仿真系统中，也必须具有这些功能；同时支持第三方的软件编译和调试环境，如Keil C51 uVision2等软件。

● 具有强大的原理图绘制功能。

总之，该软件是一款集单片机和SPICE分析于一身的电路设计和仿真软件，功能极其强大。

- 2.1  Proteus ISIS编辑环境

- 2.1.1  Proteus ISIS编辑环境简介

Proteus ISIS运行于Windows 98/2000/XP环境，对PC的配置要求不高，一般的配置就能满足要求。运行Proteus ISIS的执行程序后，即进入如图2-2所示的Proteus ISIS编辑环境。

- 1. Proteus ISIS各窗口

点状的栅格区域为编辑窗口，左上方为预览窗口，左下方为元器件列表区，即对象选择器。

编辑窗口用于放置元器件，进行连线，绘制原理图。预览窗口可以显示全部原理图。在预览窗口中，有两个框，蓝框表示当前页的边界，绿框表示当前编辑窗口显示的区域。当从对象选择器中选中一个新的对象时，预览窗口可以预览选中的对象。在预览窗口上单击，Proteus ISIS将会以单击位置为中心刷新编辑窗口。其他情况下，预览窗口显示将要放置的对象。

这种放置预览特性在下列情况下被激活：

● 当使用旋转或镜像按钮时；

● 当一个对象在对象选择器中被选中时；

● 当为一个可以设定方向的对象选择类型图标时(如Component图标、Device Pin图标等)。

图2-2  Proteus ISIS的编辑环境

当放置对象或执行其他非上述操作时，放置预览会自动消除。

- 2. 工具箱

选择相应的工具箱图标按钮，系统将提供不同的操作工具。对象选择器根据选择不同的工具箱图标按钮决定当前状态显示的内容。显示对象的类型包括元器件、终端、引脚、图形符号、标注和图表等。

工具箱中各图标按钮对应的操作如下。

● Selection Mode按钮 ：选择模式。

● Component Mode按钮 ：拾取元器件。

● Junction Dot Mode按钮 ：放置节点。

● Wire Lable Mode按钮 ：标注线段或网络名。

● Text Script Mode按钮 ：输入文本。

● Buses Mode按钮 ：绘制总线。

● Subcircuit Mode按钮 ：绘制子电路块。

● Terminals Mode按钮 ：在对象选择器中列出各种终端(输入、输出、电源和地等)。

● Device Pins Mode按钮 ：在对象选择器中列出各种引脚(如普通引脚、时钟引脚、反电压引脚和短接引脚等)。

● Graph Mode按钮 ：在对象选择器中列出各种仿真分析所需的图表(如模拟图表、数字图表、混合图表和噪声图表等)。

● Tape Recorder Mode按钮 ：当对设计电路分割仿真时采用此模式。

● Generator Mode按钮 ：在对象选择器中列出各种激励源(如正弦激励源、脉冲激励源、指数激励源和FILE激励源等)。

● Voltage Probe Mode按钮 ：可在原理图中添加电压探针。电路进行仿真时可显示各探针处的电压值。

● Current Probe Mode按钮 ：可在原理图中添加电流探针。电路进行仿真时可显示各探针处的电流值。

● Virtual Instruments Mode按钮 ：在对象选择器中列出各种虚拟仪器(如示波器、逻辑分析仪、定时/计数器和模式发生器等)。

除上述图标按钮外，系统还提供了2D图形模式图标按钮，2.5.1节会详细说明。

对于具有方向性的对象，系统还提供了各种旋转图标按钮：

● Rotate Clockwise按钮 ：顺时针方向旋转按钮，以90°偏置改变元器件的放置方向。

● Rotate Anti-clockwise按钮：逆时针方向旋转按钮，以90°偏置改变元器件的放置方向。

● X-mirror按钮 ：水平镜像旋转按钮，以Y轴为对称轴，按180°偏置旋转元器件。

● Y-mirror按钮 ：垂直镜像旋转按钮，以X轴为对称轴，按180°偏置旋转元器件。

另外，在某些状态下，对象选择器有一个“Pick”切换按钮，单击该按钮可以弹出Pick Devices、Pick Port、Pick Terminals、Pick Pins或Pick Symbols窗体。通过不同窗体，可以分别添加元器件端口、终端、引脚等到对象选择器中，以便在今后的绘图中使用。

- 3. 主菜单

Proteus ISIS的主菜单栏包括File(文件)、View(视图)、Edit(编辑)、Library(库)、Tools(工具)、Design(设计)、Graph(图形)、Source(源)、Debug(调试)、Template(模板)、System(系统)和Help(帮助)，如图2-3所示。单击任一菜单后都将弹出其子菜单项。

图2-3  Proteus ISIS的主菜单和主工具栏

● File菜单：包括常用的文件功能，如新建设计、打开设计、保存设计、导入/导出文件，也可打印、显示设计文档，以及退出Proteus ISIS系统等。

● View菜单：包括是否显示网格、设置格点间距、缩放电路图及显示与隐藏各种工具栏等。

● Edit菜单：包括撤销/恢复操作、查找与编辑元器件、剪切、复制、粘贴对象，以及设置多个对象的层叠关系等。

● Library菜单：库操作菜单。它具有选择元器件及符号、制作元器件及符号、设置封装工具、分解元件、编译库、自动放置库、校验封装和调用库管理器等功能。

● Tools菜单：工具菜单。它包括实时注解、自动布线、查找并标记、属性分配工具、全局注解、导入文本数据、元器件清单、电气规则检查、编译网络标号、编译模型、将网络标号导入PCB以及从PCB返回原理设计等工具栏。

● Design菜单：工程设计菜单。它具有编辑设计属性，编辑原理图属性，编辑设计说明，配置电源，新建，删除原理图，在层次原理图中总图与子图以及各子图之间互相跳转和设计目录管理等功能。

● Graph菜单：图形菜单。它具有编辑仿真图形，添加仿真曲线、仿真图形，查看日志，导出数据，清除数据和一致性分析等功能。

● Source菜单：源文件菜单。它具有添加/删除源文件，定义代码生成工具，设置外部文本编辑器和编译等功能。

● Debug菜单：调试菜单。包括启动调试、执行仿真、单步运行、断点设置和重新排布弹出窗口等功能。

● Template菜单：模板菜单。包括设置图形格式、文本格式、设计颜色以及连接点和图形等。

● System菜单：系统设置菜单。包括设置系统环境、路径、图纸尺寸、标注字体、热键以及仿真参数和模式等。

● Help菜单：帮助菜单。包括版权信息、Proteus ISIS学习教程和示例等。

- 4. 主工具栏

Proteus ISIS的主工具栏位于主菜单下面两行，以图标形式给出，包括File工具栏、View工具栏、Edit工具栏和Design工具栏四个部分。工具栏中每一个按钮，都对应一个具体的菜单命令，主要目的是为了快捷而方便地使用命令。如表2-1所示。

表2-1  主工具栏按钮功能

按     钮

对 应 菜 单

功     能

- File→New Design

新建设计

- File→Open Design

打开设计

- File→Save Design

保存设计

- File→Import Section

导入部分文件

- File→Export Section

导出部分文件

- File→Print

打印

- File→Set Area

设置区域

- View→Redraw

刷新

- View→Grid

栅格开关

- View→Origin

原点

- View→Pan

选择显示中心

- View→Zoom In

放大

- View→Zoom Out

缩小

- View→Zoom All

显示全部

- View→Zoom to Area

缩放一个区域

- Edit→Undo

撤销

- Edit→Redo

恢复

- Edit→Cut to clipboard

剪切

- Edit→Copy to clipboard

复制

- Edit→Paste from clipboard

粘贴

- Block Copy

(块)复制

- Block Move

(块)移动

- Block Rotate

(块)旋转

- Block Delete

(块)删除

(续表)

按     钮

对 应 菜 单

功     能

- Library→Pick Device/Symbol

拾取元器件或符号

- Library→Make Device

制作元件

- Library→Packaging Tool

封装工具

- Library→Decompose

分解元器件

- Tools→Wire Auto Router

自动布线器

- Tools→Search and Tag

查找并标记

- Tools→Property Assignment Tool

属性分配工具

- Design→Design Explorer

设计资源管理器

- Design→New Sheet

新建图纸

- Design→Remove Sheet

移去图纸

- Exit to Parent Sheet

转到主原理图

- View BOM Report

查看元器件清单

- Tools→Electrical Rule Check

生成电气规则检查报告

- Tools→Netlist to ARES

创建网络表

- 2.1.2  进入Proteus ISIS编辑环境

当对整个Proteus ISIS开发界面有了初步的了解之后，下面将以新建设计文件为例说明编辑环境的使用。

- 1. 文件的新建和保存

在 Proteus ISIS窗口中，选择【File】→【New Design】菜单项，弹出如图2-4所示对话框。

选择合适的模板(通常选择DEFAULT模板)，单击“OK”按钮，即可完成新设计文件的创建。

选择【File】→【Save Design】菜单项，将弹出如图2-5所示对话框。

图2-4  建立新的设计文件

图2-5  保存Proteus ISIS设计文件

在“保存在”下拉列表框中选择目标存放路径，并在“文件名”框中输入设计的文档名称。同时，保存文件的默认类型为“Design File”，即文档自动加扩展名“.DSN”，单击“保存”按钮即可。

- 2. 打开和保存设计文件

选择【File】→【Open Design】菜单项，将弹出如图2-6所示对话框。

图2-6  打开Proteus ISIS设计文件

在“查找范围”下拉列表框中选择目标查找路径，单击列表框中对应的设计选项，然后单击“打开”按钮，即可打开相应的设计文件。

保存打开的设计文件的方式与上述一致。选择【File】→【Save Design】菜单项，在打开的保存对话框中单击“保存”按钮，即可保存文件。注意，在出现的保存对话框中，用户可以更改设计文件的名称及路径，也可使用默认保存文件。

- 2.2  Proteus ISIS的编辑环境设置

Proteus ISIS编辑环境的设置主要是指模板的选择、图纸的选择、图纸的设置和格点的设置。绘制电路图首先要选择模板，模板控制电路图外观的信息，比如图形格式、文本格式、设计颜色、线条连接点大小和图形等。然后设置图纸，如设置纸张的型号、标注的字体等。图纸的格点为放置元器件、连接线路带来很多方便。