2026 年度

主流多合一空气质量传感器

横向对比白皮书

苏州风觉  ·  北京海林  ·  武汉四方光电  ·  山东仁科

发布日期：2026 年 2 月    |    版本：V1.0

数据截止 2025 年底，价格为市场参考价，仅供选型参考

一、编写说明

本白皮书选取苏州风觉（Airbox-100DC）、北京海林（HL-AQS-8）、武汉四方光电（AM1012）、山东仁科（RS-MG111-N01）四款代表性多合一空气质量传感器，从品牌背景、产品定位、技术指标、价格及适用场景等维度进行客观横向对比，为工程选型提供参考依据。所有参数均引用各厂商公开规格书及官方渠道，价格为 2025 年末市场含税参考单价。

⚠ 苏州风觉和北京海林的多合一传感器规格书公开资料相对有限，部分参数以行业同类产品典型值补充，请以厂商最终规格书为准。

二、产品规格横向对比

| 对比维度 | 苏州风觉 FJ-IAQ5 | 北京海林 HL-AQS-8 | 四方光电 AM1012 | 山东仁科 RS-MG111-N01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 / 总部 Brand | 苏州风觉传感科技 苏州，江苏 | 北京海林暖控科技 北京 | 四方光电股份有限公司 武汉，湖北 | 山东仁科测控技术 济南，山东 |
| 代表型号 Model | Airbox-100DC | HL-AQS-8 | AM1012 | RS-MG111-N01 |
| 参考单价 （市场含税价） | ¥ 280 ~ 420 | ¥ 750 ~ 950 | ¥ 180 ~ 300 | ¥ 220 ~ 380 |
| 监测参数 Parameters | 温湿度、PM1.0/2.5/10 CO₂、TVOC、甲醛 气压/光照（可选） | 温湿度、PM2.5/10 CO₂、TVOC、甲醛 噪声（可选） | 温湿度、PM1.0/2.5/10 CO₂、TVOC 甲醛（可选） | 温湿度、PM2.5/10 CO₂、TVOC、甲醛 CO/O₂/O₃（可选） |
| 量程 Range | 温度：-10~60℃ 湿度：0~99%RH PM2.5：0~1000 μg/m³ CO₂：400~5000 ppm | 温度：0~50℃ 湿度：0~99%RH PM2.5：0~999 μg/m³ CO₂：400~5000 ppm | 温度：0~50℃ 湿度：0~99%RH PM2.5：0~1000 μg/m³ CO₂：400~5000 ppm | 温度：-40~80℃ 湿度：0~100%RH PM2.5：0~1000 μg/m³ CO₂：0~5000 ppm |
| 精度 Accuracy | 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH PM2.5：±10% CO₂：±(50+3%)ppm | 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH PM2.5：±10% CO₂：±(50+3%)ppm | 温度：±0.3℃ 湿度：±2%RH PM2.5：±10% CO₂：±(50+3%)ppm | 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH PM2.5：±10% CO₂：±(50+5%)ppm |
| 检测原理 Sensing Principle | 温湿度：电容式 PM：激光散射（OPC） CO₂：NDIR 红外 TVOC：MOX 甲醛：电化学 | 温湿度：电容式 PM：激光散射（OPC） CO₂：NDIR 红外 TVOC：MOX 甲醛：电化学 | 温湿度：电容式 PM：激光散射（OPC） CO₂：双光源 NDIR TVOC：MOX | 温湿度：电容式 PM：激光散射（OPC） CO₂：NDIR 红外 TVOC：MOX 甲醛：电化学 |
| 体积大小 Dimensions | 86×86×25 mm 86型面板 / ABS 壁挂安装 IP20 | 160×80×38 mm 工业壁挂 / ABS+铝 壁挂/导轨 IP30 | 95×65×20 mm OEM模组 / ABS 嵌入集成 IP20 | 86×86×30 mm 86型面板 / ABS 壁挂安装 IP20 |
| 通信接口 Interface | RS485 Modbus RTU Wi-Fi（可选） 供电：5V / 12V DC | RS485 Modbus RTU 4~20mA（可选） 供电：12~24V DC | UART / RS485 Modbus RTU 供电：5V DC | RS485 Modbus RTU Wi-Fi / 4G（可选） 供电：10~30V DC |

⚠ 价格为小批量市场参考价（含税），批量 200 件以上可享受 15%~30% 折扣，年框协议请向厂商商务部门询价。

三、综合对比分析

3.1 检测参数与精度

四方光电 AM1012 在温湿度精度上表现最优（±0.3℃ / ±2%RH），CO₂ 采用双光源 NDIR 设计，长期零漂控制最佳，是四款中技术积累最深的型号。山东仁科 RS-MG111 量程覆盖最广，温度下限延伸至 -40℃，且支持 CO、O₂、O₃ 等扩展气体参数，灵活性最强，但 CO₂ 精度略低（±5%）。苏州风觉与北京海林精度参数相当，均处于行业中位水平，差异不明显。

3.2 体积与安装

四方光电 AM1012 体积最小（95×65×20mm），定位纯 OEM 模组，适合直接嵌入新风主机主控板，不适合独立壁挂部署。北京海林 HL-AQS-8 外壳最大（160×80×38mm），内置 LCD 显示屏，IP30 防护，是四款中最具工业感的产品。苏州风觉与山东仁科均采用 86 型标准面板（86×86mm），与国内墙面开关盒直接兼容，现场安装耗时最短，替换改造成本最低。

3.3 通信接口与系统集成

四款产品均以 RS485 Modbus RTU 为核心接口，原生兼容主流 PLC 和楼控系统，集成门槛低。北京海林额外支持 4~20mA 模拟输出，可直接接入无 RS485 接口的老旧楼控系统。苏州风觉和山东仁科提供 Wi-Fi 选配，后者还支持 4G，适合需要无线云端接入的场景。四方光电接口最为精简，以 UART 为主，面向 OEM 主板开发者。

3.4 价格与定位

四方光电价格最低（¥180~300），性价比突出，适合大批量 OEM 采购。山东仁科居中（¥220~380），参数扩展性最强，综合性价比最高。苏州风觉与北京海林定价相近（¥280~550），分别面向新风 IoT 联动和楼控系统集成两个细分市场，溢价来自生态配套而非硬件规格本身。

四、选型建议

新风主机 OEM 嵌入：优先选四方光电 AM1012，体积最小、价格最低、CO₂ 精度最优，5V 供电开发简便。

楼宇自控 / BMS 集成：优先选北京海林 HL-AQS-8，RS485 与 4~20mA 双输出覆盖新旧系统，内置 LCD 便于现场巡检。

学校 / 医院 / 公共场所：优先选苏州风觉 FJ-IAQ5，86 型面板安装简便，Wi-Fi 选配可快速组网上云，适合多房间大规模部署。

工厂 / 智慧园区 / 广域 IoT：优先选山东仁科 RS-MG111，参数扩展性最强，Wi-Fi/4G 灵活接入，宽温设计适应复杂工况。

— 本白皮书完  |  数据截止 2025 年底  |  仅供技术参考 —